一体机采购项目详细参数
一、总体要求
1.一体机和智慧黑板须为同品牌产品。  

2.产品应为国产产品（国内生产或组装的产品）。
二、核心参数
	序号
	设备名称
	数量
	核心参数

	1
	86寸智慧黑板
	37台
	一、整体设计

1、整体外观尺寸：宽度≥4000mm、高度≥1100mm、厚度≤100mm。

2、整机中间区域为 LED 屏幕，可清晰显示视频和文字内容，进行交互触控操作等。

3、整机前面包含中间区域及两侧区域均可满足白板笔、无尘粉笔与普通粉笔的正常书写功能，书写不打滑。

4、屏幕（触控显示屏）贴合方式：全贴合，采用86英寸 LED液晶屏，显示比例16:9；触控显示屏屏体缺陷像素总数≤20个（包括坏点、亮点、暗点等缺陷像素形式）。能清晰显示图片与文字。

5、中间区域屏幕（外屏）采用钢化玻璃，硬度≥莫氏7 级。

6、整机可实现 Windows 及 Android 系统同时联网。

7、整机防尘防水，采用全封闭式结构设计，关键接口配备防水防尘胶塞，缝隙处添加密封胶条，有效阻挡灰尘、水汽及微小颗粒侵入，日常粉笔灰不进入主机内，湿布清洁不进水；水平可视角度≥170°；响应速度:≤8ms。
8、整机触控玻璃具有安全性。厚度≥ 3mm，透光率达≥92% 以上，雾度≥5%，具备防指纹、防刮耐磨特性，与整机贴合精度达 0.01mm。
9、具备≥1300 万像素的摄像头和麦克风，摄像头的安装与智慧黑板为固定内置式的一体化造型设计，智慧黑板的正面、侧面和背面均无外露连接线，内置麦克风，摄像头应具备包含但不限于人脸、教学场景的智能化拍摄功能。
10、具备录课功能，可将屏幕中显示的画面音频与现场人声同步录制，拾音距离≥9 米。

11、触控显示屏平均无故障时间(MTBF)≥5 万小时。

二、主要功能

1、整机具备至少 3 路前置 USB 3.0 接口，传输速率≥3.2Gbps，采用全双工通信，支持同时收发数据，至少两路前置 USB 接口全部支持 Windows 及 Android 双系统读取，将 U 盘插入任意前置USB 接口，均能被 Windows 及 Android 系统识别。

2、整机中间区域支持书写功能与触控功能切换。

3、无 PC 状态下，嵌入式安卓操作系统可实现 windows 系统中常用的教学应用功能，如白板书写、 PPT 等 Office 软件使用、网页浏览等。

4、整机自带无线 AP 网络共享功能，满足支持≥8 个用户终端在线网络连接。

5、整机两侧黑板区域支持磁性材料吸附

6、整机自带白板软件，

（1）提供整机触摸书写功能的笔迹粗细选择，具有擦除功能，提供普通笔等常用类型笔的书写功能。

（2）操作界面简单：提供方便快捷的方式让任课老师迅速组织上课所需辅助工具、素材、课件。

（3）图形识别：能将手绘的图形自动识别成标准图形，能至少识别正圆、椭圆、矩形、三角形、四边形等。

（4）几何工具：提供几何画图工具，包括三角板，圆规，量角器，直尺等。

（5）专用学科工具：能按学科分类提供中学相关的学科工具，涵盖语文、数学、英语、物理、化学等学科，包含但不限于：知识点梳理、习题演练、实验模拟等功能，依学科差异优化参数，满足多样化学习需求。

（6）免费升级：在软件在线更新有效期内，可在线获得软件最新版本的更新下载

7、支持录课功能（含录制屏幕和现场人声），可借助选择时间轴上视频片段的方式定位对应教学录课视频位置。（可依托第三方软件实现）
三、电视系统
1、屏幕图像分辨率≥3840*2160；亮度≥350cd/m；对比度：≥3500:1。

2、屏幕显示灰度分辨等级达到 128 灰阶（含）以上。

3、输入端子: ≥1 路 HDMI；≥1 路 RJ45；≥1 路 VGA(VGA 可为转接形式，但须随整机附有专用转接件。

4、输出端子：≥1 路耳机；内置扬声器≥2 个，总功率≥40W。

5、整机含玻璃，厚度≥ 3mm，透光率达≥92%以上，雾度≥5%，具备防指纹、防刮耐磨特性，与整机贴合精度达0.01mm。

四、触摸系统

1、采用电容触控技术，支持在 Windows 中进行至少 20 点触控，并支持至少 20 点触控书写，安卓系统中进行至少 20 点触控；每台一体机配一支触控专用笔，支持手指和专用笔触控。

2、触摸有效识别≤5mm。

3、触摸屏系统通讯端口： USB。

4、为保证触摸书写流畅度，书写延迟时间需控制在 90ms 以内。

五、嵌入式系统

整机须安装嵌入式安卓操作系统，≥Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。

六、移动终端

1、内置 PC 采用芯片模块化抽拉式台式机方案，智能多核心多线程技术。

2、CPU： ≥8 核 16 线程、最大睿频≥5.0Ghz、缓存≥16M。

3、内存：16G DDR4 及以上。

4、硬盘：≥256G 固态硬盘。

5、有线网络：≥1 个千兆 RJ45 网络端口，用于内部网络和外部网络连接；无线网络:采用符合IEEE802.11b/g/n 标准，最高传输速率可达 300Mbps。

6、产品通过 3C 认证。

7、具有耳麦接口。

8、预装正版 Windows 操作系统。

9、还原克隆及硬盘保护功能功能：支持创设系统还原点，实现磁盘级的系统还原保护，可根据教学需要自由选择磁盘分区设立还原点、取消还原点；支持将本机配置克隆到其他机器。硬盘保护功能能够分别冻结、解冻不同的分区。（本项功能允许投标人通过安装第三方软件实现）
10、弹窗拦截功能：支持对软件应用弹窗进行无差别拦截，可自定义自动拦截、手动点选拦截，保证教学过程中无干扰。（本项功能允许投标人通过安装第三方软件实现）

七、课堂教学软件

1、软件具有图形工具、多屏互动功能。

2、支持手机、平板电脑等移动设备与一体机连接后，实现影像上传、手机投屏。

八、集中控制系统

1、集控系统应支持多类型多品牌设备接入，与交互智能教学设备、投影白板一体机等教学设备对接。

2、基础管理：并行管理≥100台终端，可实时展示≥10台设备的使用状态以及设备运行画面。远程监测设备的开关机状态等设备数据。

3、具有远程控制功能：屏幕锁定、消息通知、文件传输、远程控制桌面等。

九、教学资源要求

提供配套教学资源，资源形态应包含音视频资源，并涵盖初中、高中阶段。

十、其他要求

每台智慧黑板均须配备包括但不限于：集控软件1个点、≥3m成品VGA线1根、≥3m成品HDMI线1根、≥1米 USB3.0延长线1根，一个遥控器，一支触控专用笔（遥控器和书写笔可二合一） 、一根≥3 米的成品网线、一套无线键鼠（键鼠需同品牌）及其他配套安装件。

	2
	98寸一体机

（配套移动支架）
	3套
	一、显示器性能
1、采用防眩光全钢化玻璃屏，防划防撞且屏幕视觉清晰。能清晰显示图片与文字，近距离书写和远距离观看无重影模糊。

2、分辨率≥3840*2160；亮度≥350cd/m²；对比度：≥4000:1。

3、水平可视角度≥170°。

4、屏幕比例：16:9。

5、屏体：缺陷像素总数≤20 个。（包括坏点、亮点、暗点等缺陷像素形式）

6、屏幕尺寸（对角线）≥86 英寸（9 台）；屏幕尺寸（对角线）≥98英寸（1 台）。

7、整机各通道及系统书写软件下，屏幕支持手动调整屏幕显示参数如对比度、饱和度等。

8、整机含玻璃指标，厚度≥ 3mm，透光率达≥92% 以上，雾度≥5%，具备防指纹、防刮耐磨特性，与整机贴合精度达 0.01mm。

二、触控技术要求

1、内置红外精准触控技术（不接受外挂触件方式或屏体覆盖触控网纹方式）。

2、支持 20 点或以上同时触摸；支持两人以上同时书写。

3、触摸方式：手指、笔，或其他任何非透明物体（任何直径大于≥5mm 的不透光物体）。

4、连续响应速度：连续点≤5ms。

5、首点响应时间≤15ms，连续响应时间≤10ms。

6、书写显示延迟时间≤80ms，书写、批注无延迟感，无断笔。

7、触摸有效识别≤4mm，定位精度≤2mm。

三、摄录配置要求
1、具有≥1300万像素的原厂摄像头和内置全向麦克风，拾音距离≥9米。

2、摄像头与一体机为固定内置式的一体化造型设计，一体机的正面、侧面和背面均无布置任何连接线缆。

四、电视系统配置要求

1、视频输入接口：HDMI≥1个；整机具备至少3路前置 USB 3.0接口（其中至少两个 TYPE-A）。

2、VGA≥1个(VGA 可为转接形式，但须随整机附有专用转接件）。

3、前置扬声器≥2个，总功率≥40W。

4、音频输入接口≥1个。

5、音频输出接口≥1个。

6、USB 触摸外接控制端口≥1 个。

7、USB 功能包括但不仅限于存储、连接控制设备如外接鼠标键盘等。

五、移动终端

1、内置 PC 采用芯片模块化抽拉式台式机方案，智能多核心多线程技术。

2、CPU： ≥8 核 16 线程、最大睿频≥5.0Ghz、缓存≥16M。

3、内存：16G DDR4 及以上。

4、硬盘：≥256G 固态硬盘。

5、有线网络：≥1 个千兆 RJ45 网络端口，用于内部网络和外部网络连接；无线网络:采用符合 IEEE 802.11b/g/n 标准，最高传输速率可达 300Mbps。

6、产品通过 3C 认证。

7、具有耳麦接口。

8、预装正版 Windows 操作系统。

9、还原克隆功能及硬盘保护功能：支持创设系统还原点，实现磁盘级的系统还原保护，可根据教学需要自由选择磁盘分区设立还原点、取消还原点；支持将本机配置克隆到其他机器。硬盘保护功能能够分别冻结、解冻不同的分区。（本项功能允许投标人通过安装第三方软件实现）

10、弹窗拦截功能：支持对软件应用弹窗进行无差别拦截，可自定义自动拦截、手动点选拦截，保证教学过程中无干扰。（本项功能允许投标人通过安装第三方软件实现）

六、易用性要求

1、具有屏幕快捷按键一键黑屏或其他形式绿色节能功能。

2、屏幕快捷按键采用触摸式设计或物理式设计，按键位置应与配套推拉黑板整体考虑，按键使用方便、有效。

3、支持任意通道下，如 HDMI 等的即时批注书写功能。

4、具有外部信号输入智能识别功能：当 HDMI 端口有信号输入时，设备能自动切换至对应通道，无需手动调整；当外接信号断开时，能自动切换回原始通道。

5、在不采用任何物理升降结构的前提下，Windows 通道下可实现液晶屏显示窗口下移。

6、易维护（无需拆卸显示屏的前提下）：各主要模块中至少 OPS 模块可单独拆卸维修。

7、在 Windows、安卓等至少一个通道中支持扫描二维码或登录账号形式一键投屏（可依托第三方软件实现）。

8、支持录课功能（含录制屏幕和现场人声），可借助选择时间轴上视频片段的方式定位对应教学录课视频位置。（可依托第三方软件实现）

七、教学白板软件技术要求

1、提供整机触摸书写功能的笔迹粗细选择，具有擦除功能，提供普通笔等常用类型笔的书写功能。

2、屏幕录制：能将在白板上操作的全过程进行录制和回放，包括支持同步录制屏幕内容和麦克风声音。

3、操作界面简单：提供方便快捷的方式让任课老师迅速组织上课所需辅助工具、素材、课件。

4、图形识别：能将手绘的图形自动识别成标准图形，能至少识别正圆、椭圆、矩形、三角形、四边形等。

5、几何工具：提供几何画图工具，包括三角板，圆规，量角器，直尺等。

6、专用学科工具：能按学科分类提供中学相关的学科工具，涵盖语文、数学、英语、物理、化学等学科，包含但不限于：知识点梳理、习题演练、实验模拟等功能，依学科差异优化参数，满足多样化学习需求。

7、免费升级：在软件在线更新有效期内，可在线获得软件最新版本的更新下载。

八、嵌入式系统

整机须安装嵌入式安卓操作系统，≥Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。

九、教学资源要求

提供配套教学资源，资源形态应包含音视频资源，并涵盖初中、高中阶段。

十、集中控制系统要求

集中控制系统不限定由所响应的液晶一体机制造商提供，但必须满足以下功能要求：

1、集控系统应支持多类型多品牌设备接入，与交互智能教学设备、投影白板一体机等教学设备对接。

2、基础管理：并行管理≥100台终端，可实时展示≥10台设备的使用状态以及设备运行画面。远程监测设备的开关机状态等设备数据。

3、具有远程控制功能：屏幕锁定、消息通知、文件传输、远程控制桌面等。

十一、移动支架（与所供液晶一体机配套使用）

1、移动支架通过防倾斜实验，正负 15 度倾斜角度下不能翻倒。

2、承挂≥100kg，壁挂高度可调，整体高度≥1610mm。

3、隔板承重≥30kg,模具成型 U 型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置。

4、支撑立杆采用壁厚≥2mm 方通冷轧钢材质，表面酸洗工艺静电黑色喷涂。

5、提供上下双层搁板，均需采用厚度≥1.2mm 冷轧钢材质，承重≥30kg，表面酸洗工艺静电黑色喷涂，承重底板四角须采用圆滑处理，防止碰伤。

6、脚轮为万向轮，均带脚刹，直径≥∮75mm；轮横向间距≥1100mm，纵向间距≥600mm。

十二、其它要求

每台一体机均须配备包括但不限于：集控点一个、壁挂安装支架 1 套、≥3m 成品 VGA 线 1 根、≥3m 成品 HDMI 线 1 根、≥1 米 USB3.0 延长线1 根，配套≥3 米的成品网线、无线遥控器、书写笔（无线遥控器和书写笔可二合一且包含至少一个标准大小笔头）及一套无线键鼠（键鼠需同品牌）及其他配套安装件。


